Технические характеристики

- Предназначен для концентрирования ферментного комплекса “Стерилаза” от 2,38% до 8,33%.

- Рабочий обем аппарата 0,05м3.

- Производительность по исходному раствору 0,088 кг/с.

- Поверхность мембран во всех 7 секциях 103,3м2.

- Рабочие давление 0,2 МПа.

- Рабочая температура 25 0С.

Технические требования

- При изготовлении, испытании и установке аппарата должны выполнятся требования:

- Госгортехнадзора;

- ГОСТ 12.2.003 – 74 “Оборудование производственное. Общие требования безопасности”;

- ОСТ 26 – 291 – 79 “Сосуды и аппараты стальные сварные. Технические требования.”

- Материал мембран – ацетиллюлаза, кольца - лавсановая пленка, сепаратор - капроновая сетка.

Прокладочные листы – из ватмана марки В ГОСТ 15.527 – 73 дренажная сетка из  латуни ЛБВ ГОСТ 15.527 – 70.

Прокладки между фильтрующими элементами – из паротита ГОСТ 481 – 80, прокладки между секциями – из резины ТМКЩ – Т ГОСТ 7338 – 77.

Остальные сборочные единицы  и детали – стали 20, ГОСТ 10500 – 74.

- Аппарат испытать на прочность и герметичность гидравлически под давлением 0,45 МПа.

- Сварные соединения должны соответствовать требованиям ОСТ 26-01-82-77 “Сварка в химическом машиностроении.”

- Сварные швы в объеме 100 % контролиравать рентгено просвечиванием.

- Размеры для справок.