Государственный проектный и научно-исследовательский институт по проектированию учреждений здравоохранения «Гипронииздрав»

ПОСОБИЕ

по проектированию учреждений здравоохранения

(к СНиП 2.08.02-89)

Раздел II - СТАЦИОНАРЫ

Пособие утверждено директором Гипронииздрава

19 декабря 1989 г.

Рекомендовано к изданию научной секцией Научно-технического Совета «Гипронииздрава».

В пособии изложены рекомендации по проектированию приемных отделений стационаров, помещений выписки, специализированных боксов, травмапунктов, палатных отделений, акушерских стационаров, операционных блоков, отделений анестезиологии и реанимации, реанимации и интенсивной терапии.

Пособие предназначено для проектировщиков.

Пособие разработано в Гипронииздраве:

А. И. Арбаков (руководитель группы), М. Г. Парафенюк, Э. А. Трофимова, З.А. Цихисели, Н. А. Плешанова, В. К. Гурская.

Киевский филиал «Гипронииздрава»

Н. В. Буденный, В. И. Духовный.

# СТАЦИОНАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

(многопрофильные и специализированные) больницы, стационары диспансеров, родильные дома)

1. Больницы являются лечебно-профилактическими учреждениями, предназначенными для оказания населению стационарной помощи. Больницы могут проектироваться в комплексе с поликлиникой или станцией скорой и неотложной медицинской помощи, роддомом, перинатальным центром.

2. Мощность и структура больницы определяются потребностью населения обслуживаемой зоны в основных видах стационарной помощи. В зависимости от района обслуживания многопрофильные больницы подразделяются на:

- участковые больницы;

- районные больницы;

- центральные районные больницы;

- городские больницы;

- областные (краевые) больницы;

- республиканские больницы;

- ведомственные больницы.

Самостоятельными типами больниц являются больницы скорой медицинской помощи, больницы восстановительного лечения, детские.

3. Специализированные больницы (инфекционная, туберкулезная, психиатрическая и т.п.) предназначены для оказания стационарной помощи определенного профиля.

4. Родильные дома - специализированные стационарные учреждения, оказывающие медицинскую помощь беременным, роженицам, родильницам, новорожденным, гинекологическим больным (при наличии гинекологического отделения).

5. В составе стационарных учреждений могут быть следующие структурные подразделения:

- приемные отделения и помещения выписки, специализированные боксы;

- палатные отделения;

- палатные отделения акушерских стационаров, родовые отделения;

- операционные блоки;

- отделения гемодиализа;

- отделения гипербарической оксигенации;

- отделения анестезиологии и реанимации, реанимации и интенсивной терапии;

- отделения гравитационной хирургии крови;

- отделения (кабинеты) функциональной диагностики;

- отделения (кабинеты) эндоскопические;

- специализированные лечебные помещения;

- отделения (кабинеты) физиотерапии, отделения (кабинеты) лечебной физкультуры;

- отделения трудотерапии;

- радиологические отделения (отделения лучевой терапии);

- лаборатории радиоизотопной (радионуклидной) диагностики;

- рентгеновские отделения;

- клинико-диагностические лаборатории;

- патологоанатомические отделения;

- отделения переливания крови; - центральные стерилизационные отделения;

- аптеки;

- службы приготовления пищи;

- прачечные;

- дезинфекционные отделения;

- служебные и бытовые помещения;

- складские помещения;

- отделения скорой медицинской помощи;

- помещения клинических кафедр.

# Приемные отделения, помещения выписки, специализированные боксы, травмапункты

1. Основными функциональными задачами отделений приема и выписки больных являются:

- прием, регистрация и распределение больных, поступающих в больницу;

- установление предварительного медицинского диагноза;

- решение вопроса о необходимости стационарного или амбулаторного лечения;

- оказание необходимой медицинской помощи;

- проведение санитарной обработки больных госпитализируемых в неинфекционные отделения;

- обеспечение мероприятий по предупреждению заноса и распространения инфекционных заболеваний;

- организация эвакуации больных, нуждающихся в лечении в других лечебных учреждениях;

- выписывание больных и выдача справок.

2. Расчетное количество больных, поступающих в приемные отделения в течение суток, следует принимать в зависимости от количества коек в больнице или соответствующем отделении: 2% - в больницах туберкулезных, психиатрических, восстановительного лечения; 15% - в больницах скорой медицинской помощи, родильных домах, 10% - в остальных больницах.

3. Приемные отделения и помещения выписки больных должны быть отдельными для: детского, акушерского, гинекологического (в акушерском корпусе, роддоме), инфекционного, кожно-венерологического, туберкулезного, психиатрического (психосоматического) отделений.

Приемные помещения прочих отделении следует проектировать общими и размещать в главном корпусе больницы или в корпусе с наибольшим количеством коек.

Количество потоков больных следует принимать:

1 поток на 800 коек - в больницах туберкулезных и восстановительного лечения;

1 поток на 150 коек - в больницах скорой медицинской помощи;

1 поток на 250 коек - в остальных больницах;

1 поток на 600 коек - в психиатрических больницах.

При этом на каждый поток в больницах (кроме инфекционных, детских и акушерских) следует предусматривать одну смотровую и один санитарный пропускник. Санитарный пропускник для больных при отсутствии отапливаемых переходов должен проектироваться в каждом палатном корпусе. Помещения выписки больных следует предусматривать в каждом отдельном палатном корпусе.

4. В инфекционных больницах и инфекционных отделениях многопрофильных больниц для приема больных следует предусматривать приемно-смотровые боксы, количество которых определяется в зависимости от количества коек в отделениях:

до 60 коек - 2 бокса;

от 60 до 100 коек - 3 бокса;

от 100 коек - количество боксов должно быть равно 3+1 дополнительный бокс на каждые 50 коек в отделениях.

В инфекционных больницах входы, лестничные клетки и лифты должны быть раздельными для приема и выписки больных.

5 *. Для приема больных детей в стационар следует организовывать (как и в инфекционных больницах) приемно-смотровые боксы. Число приемно-смотровых боксов следует определять в соответствии с числом коек терапевтического и хирургического профилей:

- терапия - 2%

- хирургия - 4%.

__________________

* В составе приемного отделения для детей следует также организовать изоляционно-диагностические (осадочные) боксы в количестве 5 % от числа детских коек (кроваток) для поступающих из приемного отделения (данные койки не входят в коечный фонд больницы), а также изоляционно-диагностические боксы в количестве до 3 % (по заданию на проектирование) от числа детских коек (кроваток), для детей, переводимых из палатных отделений (данные койки должны входить в коечный фонд больницы).

6. В акушерских стационарах группы приемных помещений (смотровые и помещения санитарной обработки родильниц и беременных) следует предусматривать общие для физиологического отделения и отделения патологии беременности и отдельно для обсервационного, гинекологического отделения. Пути движения больных этих отделений, включая лестничные клетки и лифты, должны быть строго изолированы друг от друга.

7. При приемных отделениях больниц, родильных домов и других лечебно-профилактических учреждений допускается организация специализированных боксов (рентгеновский, операционный, реанимационный, родовой).

Для оказания экстренной круглосуточной травматологической помощи в больницах, имеющих в своем составе ортопедотравматологические отделения, организуются травмапункты.

Травмапункты следует размещать на первых этажах зданий. При вестибюлях травмапунктов следует предусматривать тамбуры глубиной не менее 16 м.

8. Площадь помещений приемных отделений, специализированных боксов и травмапунктов рекомендуется принимать по табл. 1 2 3.

Таблица 1.

Рекомендуемая (минимальная) площадь помещений приема

|  |  | Площадь м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Вместимость стационара (койки) |  |  |  |  |  |
| п/п | помещений | до 100 | от 101 до 200 | от 201 до 300 | от 301 до 400 | от 401 до 500 | от 501 до 600 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Вестибюль-ожидальная |  |  |  |  |  |  |
|  | а) детских и акушерских больниц и отделений | 12 | 18 | 30 | 42 | 53 | 65 |
|  | б) прочих отделений | 12 | 14 | 24 | 34 | 43 | 54 |
|  | в) уборная при | 3 | 3 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|  | вестибюле |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | г) справочная | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2. | Регистратура | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3. | Кладовая для временного хранения вещей больных |  | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 4. | Бокс на 1 койку (изоляционно-диагностический) |  |  |  |  |  |  |
|  | а) в детских больницах с совместным круглосуточным пребыванием матери и ребенка |  |  | 27* |  |  |  |
|  | б) в прочих больницах |  |  | 22* |  |  |  |
| 5. | Смотровая |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без гинекологического кресла |  |  | 12* |  |  |  |
|  | б) с гинекологическим креслом |  |  | 18* |  |  |  |
| 6. | Санитарный пропускник |  |  |  |  |  |  |
|  | а) раздевальная |  |  | 6* |  |  |  |
|  | б) ванная с душем |  |  | 12* |  |  |  |
|  | в) одевальная |  |  | 6* |  |  |  |
|  | г) ванная с раздевальной (допускается предусматривать в больницах на 200 и менее коек) |  |  | 12* |  |  |  |
| 7. | Помещение для санитарной обработки рожениц и беременных (в родильных домах и акушерских отделениях) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 8. | Процедурная |  |  | 12* |  |  |  |
| 9. | Перевязочная | - | - | - | 22 | 22 | 22 |
| 10. | Процедурная-перевязочная | - | 22 | 22 | - | - | - |
| 11. | Рентгенодиагностический кабинет | по соответствующему разделу |  |  |  |  |  |
| 12. | Комната для хранения передвижного рентгеновского аппарата и фотолаборатория | 10+8 | 10+8 | 10+8 | 10+8 | - | - |
| 13. | Операционная для срочных операций |  |  |  |  |  |  |
|  | а) операционная | - | - | - | 36 | 36 | 36 |
|  | б) предоперационная | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
|  | в) стерилизационная | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
|  | г) помещение для хранения гипса и гипсовых бинтов |  |  | - | - | - | 6 |
| 14. | Лаборатория для срочных анализов | - | - | - | 12 | 12 | 12 |
| 15. | Эндоскопический кабинет | по соответствующему разделу |  |  |  |  |  |
| 16. | Помещения для: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) мытья и дезинфекции суден, мытья и сушки клеенок | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
|  | б) хранения предметов уборки** | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 17. | Кабинет заведующего отделением | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 18. | Комната дежурного врача | - | - | - | - | - | 10 |
| 19. | Комната старшей медицинской сестры | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 20. | Уборная для персонала | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 21. | Комната персонала | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 22. | Приемно-смотровой бокс: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) в инфекционных больницах |  |  | 16* |  |  |  |
|  | б) в детских неинфекционных больницах и отделениях |  |  | 22* |  |  |  |
|  | в) в детских неинфекционных больницах и отделениях с санобработкой |  |  | 27* |  |  |  |
| 23. | Помещения хранения чистого белья (в приемном отделении детских неинфекционных, инфекционных больниц, родильных домов и акушерских отделений) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 24. | Санитарный пропускник для персонала в приемных отделениях инфекционных и детских неинфекционных больниц |  |  |  |  |  |  |
|  | а) гардеробная домашней и рабочей одежды | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
|  | б) душевая с раздевальной | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 25. | Диспетчерская (с отдельным наружным входом в инфекционных больницах и отделениях, в детских неинфекционных больницах на 200 и более коек) |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 26. | Помещение для временного хранения инфицированного белья и постельных принадлежностей (с отдельным наружным входом в приемные отделения инфекционных больниц и отделений) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 27. | Фильтр для приема рожениц и беременных (в приемных отделениях родильных домов и акушерских отделений больниц) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 28. | Место для хранения каталок | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |

*) Предусматривать независимо от мощности

**) Здесь и далее с трапом, поливочным краном и сушкой.

Таблица 2.

Рекомендуемая (минимальная) площадь специализированных боксов при приемном отделении, помещений травматологических пунктов

| № п/п | Наименование помещения | Площадь м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Рентгеновский бокс |  |
| 1. | Наружный тамбур при входе в бокс | 2 |
| 2. | Внутренний шлюз при входе в бокс из отделения | 2 |
| 3. | Ожидальная (с наружным входом) | 10 |
| 4. | Уборная при ожидальной | 3 |
| 5. | Процедурная | 48 |
| 6. | Комната управления | 10 |
| 7. | Фотолаборатория | 10 |
| 8. | Комната врача | 10 |
| 9. | Кабина для приготовления бария | 4 |
|  | Операционный бокс |  |
| 10. | Наружный тамбур при входе в бокс | 2 |
| 11. | Внутренний шлюз при входе в бокс из отделения | 2 |
| 12. | Ожидальная (с наружным входом) | 10 |
| 13. | Уборная при ожидальной | 3 |
| 14. | Предоперационная | 15 |
| 15. | Стерилизационная | 6 |
| 16. | Операционная | 36 |
| 17. | Перевязочная | 22 |
| 18. | Санитарный пропускник для персонала | 5 |
|  | Реанимационный бокс |  |
| 19. | Наружный тамбур при входе в бокс | 2 |
| 20. | Внутренний шлюз при входе в бокс из отделения | 2 |
| 21. | Предреанимационная | 18 |
| 22. | Реанимационный зал | 36 |
| 23. | Палата интенсивной терапии | 13 |
|  | Родовой бокс |  |
| 24. | Тамбур при входе в бокс | 2 |
| 25. | Помещение санитарной обработки рожениц | 12 |
| 26. | Родовая на 1 кровать с туалетом для новорожденного | 30 |
| 27. | Подготовительная персонала с душем | 4 |
|  | Травматологический пункт |  |
| 28. | Вестибюль-гардеробная | по 1,2 на каждого из посетителей, находящихся одновременно в травматологическом пункте, но не менее 18 |
| 29. | Смотровая врача-травматолога | 18 |
| 30. | Гипсовая | 22 |
| 31. | Перевязочная асептическая | 22 |
| 32. | Перевязочная септическая | 22 |
| 33. | Комната для хранения и приготовления гипса | 10 |
| 34. | Предоперационная | 12 |
| 35. | Малая операционная | 22 |
| 36. | Стерилизационная | 10 |
| 37. | Комната временного пребывания больных (на 2 кушетки) | 12 |
| 38. | Уборная на 1 унитаз с умывальником для больных | 3 |
| 39. | Кабинет заведующего травмапунктом | 12 |
| 40. | Комната для переодевания больных | 8 |
| 41. | Комната для хранения анестезиологической аппаратуры | 12 |
| 42. | Комната персонала | 10 |
| 43. | Уборная для персонала на 1 унитаз с умывальником | 3 |
| 44. | Рентгенокабинет | по соответствующему разделу |

Таблица 3.

Рекомендуемая (минимальная) площадь помещений выписки

|  |  | Площадь м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Вместимость стационара (койки) |  |  |  |  |  |
| п/п | помещений | до 100 | от 101 до 200 | от 201 до 300 | от 301 до 400 | от 401 до 500 | от 501 до 600 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комната медицинской сестры | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2. | Кабина для | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|  | переодевания | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| 3. | Помещение ожидания выписывающихся больных | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4. | Помещение выписки родильниц с новорожденными из родильных домов и акушерских отделений: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) физиологическое отделение и отделение патологии беременности | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | б) обсервационное отделение | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | в) гинекологическое отделение | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5. | Помещение выписки: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) больных инфекционных отделений (с душевой кабиной в каждом помещении) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) полубоксированных | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | 2) палатных | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | б) больных инфекционных отделений (без душевой кабины) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) боксированных | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

9. Больные поступают в отделение приема и выписки следующими путями:

- в плановом порядке - когда больные прибывают в больницу по направлению лечебно-профилактических учреждений в определенное время. Поступление этих больных связано с наличием свободных мест в палатных отделениях больницы;

- по скорой медицинской помощи - когда больные поставляются в отделение бригадами скорой помощи. Поступление этих больных вызвано внезапно возникшими заболеваниями или несчастными случаями и часто связано с симптомами, угрожающими жизни;

- самостоятельно, «самотеком» - когда больные прибывают в отделение без направления лечебных учреждений, по собственной инициативе. Среди данного контингента больных подавляющее большинство нуждается в амбулаторной помощи или медицинской консультации.

Количество больных, поступающих перечисленными путями, колеблется в значительных пределах и зависит от сезона и месяца года, времени суток, назначения больницы, коечной мощности и структуры стационара, а также градостроительной ситуации - обеспеченности населения медицинскими учреждениями, наличия удобных транспортных связей и др.

10. В объемно-пространственной структуре здания больницы отделение приема и выписки следует размещать на первом этаже, в изолированной части здания, и по возможности вблизи главного въезда на территорию больничного участка. Для подъезда санитарных машин к отделению следует предусматривать пандус с навесом для стоянки 1-2-х машин, а при проектировании больниц в районах с продолжительными зимами - отапливаемый тамбур.

11. Работа приемных отделений связана с подъездом санитарных машин, поэтому не допускается его размещение под окнами палатных отделений.

12. При проектировании отделений приема и выписки в инфекционных больницах следует учитывать, что санитарная обработка и выписывание больных, в отличие от многопрофильных больниц, происходит не в приемных отделениях, а в боксированных или полубоксированных секциях. Кроме этого для приема инфекционных больных необходимо предусматривать:

- изоляцию приемного отделения от всех других отделений стационара (путем организации санитарных пропускников для персонала и для больных);

- организацию приема больных через диспетчерскую в приемно-смотровые боксы.

13. При проектировании приемных отделений родильных домов или акушерских отделений в многопрофильных больницах в состав помещений следует включать фильтр с выходом на два изолированных потока: в обсервационное отделение и отдельно в акушерское физиологическое отделение с отделением патологии беременности. При этом на каждый поток предусматривается смотровая с гинекологическим креслом и помещение для санитарной обработки поступающих в стационар.

14. Отделения приема и выписки больных следует проектировать из следующих функциональных групп помещений (табл. № 1):

- вестибюльная группа помещений;

- помещения для осмотра, сортировки и оказания медицинской помощи;

- группа диагностических помещений;

- служебно-бытовые помещения

- помещения для временной изоляции и наблюдения за больными;

- группа помещений для выписки (смежно с вестибюлем для посетителей).

Кроме перечисленных групп в приемных отделениях инфекционных больниц следует выделять помещения для санитарной обработки транспортных средств, на которых доставлен больной, подозреваемый на наличие инфекционного заболевания. В эту группу входят:

- помещения для хранения дезинфекционных средств;

- бокс для обработки транспорта;

- комната дежурных дезинфекторов.

Количество и набор данных групп помещений, следует определить в каждом конкретном случае в зависимости от типа и мощности проектируемой больницы, структуры ее коечного фонда, вместимости палатных отделений, их профиля, а также от наличия травмапункта или стационара.

15. Смотровой кабинет (с гинекологическим креслом или без него) - предназначается для осмотра, обследования и установления предварительного диагноза всем поступающим больным, а также при необходимости - для оказания медицинской помощи.

Смотровой кабинет возможно размещать смежно с санитарным пропускником, вблизи вестибюля-ожидальной приемного отделения, а его размеры должны обеспечивать свободный ввоз каталки.

16. Приемно-смотровой бокс - является основным помещением приемных отделений детских и инфекционных больниц, предназначается для индивидуального приема больных и выполняет аналогичные функции смотровых кабинетов многопрофильных больниц. В состав помещений приемно-смотрового бокса должны входить: входной (наружный) тамбур, смотровое помещение, уборная и предбокс, служащий шлюзом для входа персонала из коридора приемного отделения.

Общая площадь приемно-смотрового бокса определяется в 16 м2 для инфекционных больниц и 22 м2  или 27 м2 (с учетом проведения в нем санитарной обработки) для детских больниц.

Приемно-смотровой бокс детских больниц в отличие от инфекционных должен иметь увеличенный набор оборудования для приема больных детей разного возраста (от 0 до 14 лет) с заболеваниями любого медицинского профиля.

17. Санитарный пропускник предназначается для гигиенической обработки госпитализируемых больных, сдачи личных вещей и выдачи больничной одежды. Количество санитарных пропускников рассчитывается в соответствии с потоками поступающих больных.

Размеры комнаты, где установлена ванна, должны позволять беспрепятственно ввозить каталку, удобно приблизить ее к ванне, свободно двигаться персоналу вокруг ванны.

Размещать санитарные пропускники следует раздельно или смежно со смотровыми кабинетами на пути основных потоков движения больных в палатное отделение.

# Палатные отделения

1. Палатные отделения являются основным функциональным структурным элементом стационарных лечебных учреждений. В них осуществляется диагностика заболеваний, лечение, наблюдение и уход за больными.

2. Основными типами палатных отделений являются:

- неинфекционные отделения (для взрослых и детские);

- инфекционные отделения;

- акушерские отделения.

3. В многопрофильных больницах детские отделения мощностью 60 и более коек и акушерские отделения рекомендуется размещать в отдельно стоящих зданиях. Инфекционные и туберкулезные отделения размещаются только в отдельных зданиях.

4. Палатные отделения, как правило, состоят из двух палатных секций и общих помещений, расположенных между секциями. К общим помещениям отделения относятся лечебные и диагностические кабинеты, столовая с буфетной, служебные помещения.

5. Палатная секция представляет собой изолированный комплекс палат и лечебно-вспомогательных помещений, предназначенных для больных с однородными заболеваниями. Количество коек с палатной секции должно быть, как правило, не менее 20 и не более 30 (кроме психиатрических) и определяется заданием на проектирование в соответствии с профилем отделения.

При входе в специализированную палатную секцию, в палатную секцию в акушерских стационарах, отделениях новорожденных в детских больницах и инфекционных отделениях следуют предусматривать шлюз.

6. Количество палат на 1 койку рекомендуется принимать в обсервационном акушерском отделении, отделении патологии беременности, а также в гематологическом, ожоговом, нейрохирургическом и урологическом отделениях для взрослых и детей не менее 15%, в прочих отделениях - 7% количества коек в отделении. Количество палат на 2 койки в указанных отделениях должно составлять не менее 15%. В остальных отделениях следует проектировать не менее двух палат на 2 койки в каждой секции. Соотношение палат различной коечности может быть изменено по заданию на проектирование, при соответствующем обосновании. Палаты для взрослых следует проектировать со шлюзом и санузлом (уборная, умывальник, душ).

7. В инфекционном стационаре основной структурной единицей палатного отделения может быть не палата, а бокс, полубокс или боксированная палата.

При использовании боксов предусматривается возможность полной изоляции больных (боксы предусматриваются на 1-2 койки). Больной не выходит из бокса до выписки, покидая его через наружный выход с тамбуром. Через наружный выход бокса больного перевозят также на исследования и лечение в специализированные кабинеты или боксы, также имеющие наружные входы. Вход персонала в боксы предусматривается из неинфекционного «условно чистого» коридора через шлюзы, где производится смена спецодежды, мытье и дезинфекция рук. Боксированные отделения обладают наибольшей маневренностью и пропускной способностью, что особенно важно для отделений с малой вместимостью.

Полубоксы отличаются от боксов тем, что не имеют наружного выхода. Полубоксы также предусматриваются на 1 и 2 койки. Режим полубоксированного отделения отличается отбоксированного тем, что больные поступают в полубоксы из общего коридора отделения, через санитарный пропускник. Боксированные палаты отличаются от полубоксов отсутствием ванной и входом в уборную из шлюза.

8. В боксированных отделениях 25% коек рекомендуется располагать в боксах на 1 койку, остальные - в боксах на 2 койки.

В палатном инфекционном отделении основное количество коек рекомендуется располагать в боксированных палатах на 1-2 койки со шлюзом и санузлом. В каждой палатной секции следует предусматривать два полубокса на 1-2 койки.

9. В неинфекционных отделениях для детей старше 1 года и взрослых вместимость палат принимается не более 4 коек. Вместимость палат для детей до 1 года а также для новорожденных в обсервационном акушерском отделении рекомендуется не более чем на 2 койки.

10. Процент боксирования в секциях для детей от 0 до 3 лет принимается 100%. Боксирование осуществляется путем шлюзования отсеков* и организацией полубоксов (боксированных палат) для совместного круглосуточного пребывания матерей с детьми.

Для детей старше, трех лет предусматривается 50% коек для круглосуточного совместного пребывания матерей с детьми или дневного совместного пребывания матерей с детьми.

_______________

* Перед отсеками с полубоксами (боксированными палатами) для детей до 3-х лет, а также с палатами для новорожденных, необходимо предусматривать помещение с минимальной шириной 2 м. Если пост сестры размещается в этом же помещении, а не в одном ряду с палатами (боксированными палатами), то в месте его размещения должно быть предусмотрено расширение минимум до 2,5 м.

11. В стенах и перегородках между палатами для детей в возрасте до 7 лет, а также, в стенах и перегородках, отделяющих палаты от коридоров, следует предусматривать остекленные проемы.

В боксах инфекционных отделений следует предусматривать остекленные проемы из шлюзов в палаты, а также передаточные шкафы для доставки из шлюза в палату пищи, лекарственных средств и белья. В боксированных палатах эти шкафы организуются из коридора в палату.

12. Палатные отделения для неинфекционных больных подразделяются на отделения терапевтических профилей, хирургических профилей и специальные. К последним относятся офтальмологические, психиатрические, наркологические, дерматовенерологические и др.

13. Доставка белья, медикаментов и пр. в палатные отделения предусматриваются по «чистому» графику; эти материалы доставляются специальными лифтами. Для удаления отходов и использованных материалов предусматриваются самостоятельные «грязные» лифты.

Пища доставляется в буфетную специальным лифтом, в сопровождении персонала, а пищевые отходы удаляются другим, «грязным» лифтом, без сопровождения.

14. Количество коек на неотапливаемых верандах следует принимать равным 75% количества коек в отделения туберкулезных и восстановительного лечения, 100% - в отделениях костного туберкулеза, в прочих отделениях - 70% количества коек отделения.

Количество коек на отапливаемых верандах следует принимать равным 50% Количества коек в отделении, в детских отделениях восстановительного лечения - 75%.

15. Количество посадочных мест в столовых следует принимать в больницах (отделениях) туберкулезных, психиатрических, восстановительного лечения кожно-венерологических, а также отделениях послеродовых физиологических и патологии беременности, равным 80%, в остальных больницах (отделениях) - 60% количества коек в секции.

В детских отделениях столовую следует предусматривать только для детей старше трех лет.

16. Палатное отделение может быть линейным с одним или двумя коридорами, или центричным с расположением палат по периметру здания, при этом коридоры должны иметь торцовое освещение.

17. К планировке специализированных отделений в виду особенности лечения диагностики и обслуживания больных предъявляются следующие особые требования:

В отделении, офтальмологии необходимо предусматривать: наличие непрерывного поручня по пути следования пациентов; компактность размещения мебели и бытового оборудования предназначенного для больных.

В отделении выздоравливающих для активизации деятельности больных необходимо обеспечить: зоны и оборудование для физических занятий, трудотерапии, водных процедур, воздушных процедур, социо-культурной деятельности, увеличение графиков движения пациентов.

В ряде отделений, где большинство пациентов имеет дефекты внешности (дерматология, челюстно-лицевая хирургия и др.), должна предусматриваться иллюзия замкнутости, изоляции от постороннего наблюдения.

В ортопедотравматологических отделениях и отделении восстановительного лечения ортопедического и неврологического профиля следует предусматривать устройство поручней в палатах и коридорах, лечебных кабинетах, расстанавливать оборудование с учетом возможности проезда на креслах-колясках, проектировать санитарные узлы (не менее 1 на 15 коек) с возможностью использования больными, перемещающимися на креслах-колясках в помещениях, где находятся больные психиатрических отделений, окна должны быть застеклены сталинитом, в палатах не устанавливаются умывальники, а предусматриваются умывальные комнаты. Двери помещений оборудуются специальными запорами. Санитарно-техническое оборудование не должно иметь выступающих частей, а санитарно-техническая арматура должна быть недоступна для больных. В качестве нагревательных приборов предусматриваются панели. Светильники устанавливаются только потолочные, закрытые.

18. Минимальная площадь на 1 койку в палатах от 2-х коек и более приведена в табл. 4. Площадь помещений палатных секций и отделении приведена в табл. 5.

Таблица 4.

Минимальная площадь на 1 койку в палатах от 2 коек и более

| Отделения | Площадь на 1 койку, м2 (не менее) |
| --- | --- |
| Инфекционные, и туберкулезные для взрослых | 8 |
| Инфекционные и туберкулезные для детей | 7 |
| Ожоговые, восстановительного лечения для взрослых | 10 |
| Интенсивной терапии | 13 |
| Неинфекционные для взрослых | 7 |
| Детские неинфекционные | 6 |
| Психоневрологические для взрослых и детей, наркологические |  |
| - в палатах общего типа | 6* |
| - в надзорных и инсулиновых палатах | 7 |
| Для новорожденных, недоношенных и детей до 1 года | 3* |
| В палатах дневных стационаров: |  |
| - для детей | 4,5 |
| - для взрослых | 6,0 |

Примечание: При совместном круглосуточном пребывании матери с ребенком (кроме акушерских стационаров) на мать добавляется площадь 6 м2 , при совместном дневном пребывании - 1,5  2 м 2.

Таблица 5

Рекомендуемая минимальная площадь помещений палатных отделений

|  | Площадь м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отделения |  |  |  |
| Наименование помещения | неинфекционные |  | инфекционные |  |
|  | для взрослых | для детей | платные | бокс и полубокс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Палатная секция |  |  |  |  |
| 1. Палата на 1 койку: |  |  |  |  |
| без шлюза | 9 | 9 | - | - |
| со шлюзом | 12 | 12 | 12 | - |
| со шлюзом и уборной | 14 | 14 | 14 | - |
| со шлюзом, уборной и душевой | 16 | 16 | 16 | - |
| 2. Палата на 2 койки и более | Принимать по табл. 4 |  |  |  |
| площадь шлюза и уборной на 1 или 2 палаты 3+2 | 5 | 5 | 5 | - |
| площадь шлюза с уборной и душевой на 1 или 2 палаты 3+2+2 | 7 | 7 | 7 | - |
| 3. Палата совместного круглосуточного пребывания детей с матерями на 1 койку и 1 кроватку со шлюзом, душем и уборной: |  |  |  |  |
| - до I года (9+3+3+2+2 | - | 19 | 19 | - |
| - свыше I года (9+6+3+2+2) | - | 22 | 22 | - |
| 4. Полубокс или бокс на 1 койку5) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 5. Бокс на 2 койки5) | 27 | 27 | - | 27 |
| 6. Полубокс совместного круглосуточного пребывания детей с матерями на 1 койку и 1 кроватку |  |  |  |  |
| - до I года | - | 24 | - | 24 |
| - свыше I года | - | 27 | - | 27 |
| 7. Кабинет врача | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8. Помещение (пост) дежурной медицинской сестры | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 9. Процедурные: |  |  |  |  |
| а) с гинекологическим креслом (со сливом) и шлюзом | 22 | 22 | 22 | 224) |
| б) без гинекологического кресла (одна на отделение) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 10. Санитарный пропускник для больных: |  |  |  |  |
| а) раздевальная | - | - | 6 | 64) |
| б) ванная с душем | - | - | 10 | 104) |
| в) уборная | - | - | 3 | 34) |
| г) одевальная | - | - | 6 | 64) |
| д) помещение для временного хранения вещей | - | - | 3 | 34) |
| 11. Клизменная (со шлюзом) | 10 | 10 | 10 | - |
| 12. Уборная для больных (со шлюзом и умывальником) | 3 на 1 унитаз | 6+6 | 3 | - |
| 13. Санузел для инвалидов на креслах-колясках (уборная, душевая) | 6 | 6 | - | - |
| 14. Комната личной гигиены | 5 | 5 | 5 | - |
| 15. Умывальник с мойками для ног (1 умывальник на 6 коек в секции) | - | 4+4 | - | - |
| 16. Ванная: |  |  |  |  |
| а) без подъемника | 10 | 10 | 10 | - |
| б) с подъемником | 12 | 12 | 12 | - |
| в) без подъемника с душем | 12 | 12 | 12 | - |
| г) с подъемником и душем | 14 | 14 | 14 | - |
| 17. Горшечная | - | 8 | - | - |
| 18. Помещения (следует отделять друг от друга перегородками высотой 1,6 м в инфекционных отделениях - на высоту помещения) для: |  |  |  |  |
| а) мытья и стерилизации судей, горшков, мытья и сушки клеенок | 8 | 8 | 8 | 8 |
| б) сортировки и временного хранения грязного белья | 4 | 4 | 4 | 4 |
| в) хранения предметов уборки с трапом, краном и сушкой хранения дезсредств | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 19. Помещение временного хранения инфицированного белья и постельных принадлежностей (с наружным выходом) | - | - | 6 | 6 |
| 20. Помещение дневного пребывания больных (на одну койку отделения): |  |  |  |  |
| в отделениях больниц восстановительного лечения, туберкулезных, психиатрических | 1 | 1 | - | - |
| в отделениях прочих больниц | 08 | 08 | 08 | - |
| 21. Комната для игр детей в возрасте от 1 года до 7 лет (на одну койку отделения) | - | 0,8 | 0,8 | - |
| 22. Веранда неотапливаемая в больницах туберкулезных, восстановительного лечения (по заданию на проектирование) | 35 на 1 койку на веранде | - | - | - |
| 23. Веранда отапливаемая (по заданию на проектирование) | - | 25 на 1 веранде | 25 на 1 веранде (в секциях для детей) | - |
| 24. Кладовая теплых вещей при веранде | 0,3 на 1 койку на веранде, но не менее 6 | 8 | 8 (в секциях для детей) | - |
| 25. Кладовая для сбора и хранения материала для анализов (с вентиляцией) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Помещения, общие на отделения |  |  |  |  |
| 26. Кабинет заведующего | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 27. Перевязочная (для отделений хирургического профиля) | 22 | 22 | 12 | 12 |
| 28. Комната старшей медицинской сестры с местом для хранения медикаментов | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 29. Комната сестры-хозяйки | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 30. Помещения для матерей: |  |  |  |  |
| а) спальная | - | 4,5 на 1 место | - | - |
| б) комната отдыха - столовая | - | 1,2 на 1 место | - | - |
| в) уборная | - | 3 на 1 унитаз | - | - |
| г) душевая | - | 3 | - | - |
| 31. Помещения для сбора и обработки грудного молока | - | 10+101) | - | - |
| 32. Помещение кварцевого облучения детей | - | 15 | - | - |
| 33. Помещение хранения переносной физиотерапевтической и рентгеновской аппаратуры (в отделениях состоящих из боксов, помещение должно иметь выход наружу) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 34. То же, в кардиологических отделениях с палатами интенсивной терапии | 20 | 20 | - | - |
| 35. Классное помещение в детских: ревматологическихортопедических, психиатрических, психоневрологических отделениях и больницах, в отделениях восстановительного лечения | - | В соответствии с главой СНиП по проектированию общеобразовательных школ | - | - |
| 36. Санитарный пропускник персонала инфекционных, обсервационных, ожоговых и гематологических отделений | 1 м2 на человека но не менее 6 м2 |  | - | - |
| 37. Буфетная:2) |  |  |  |  |
| а) для одной секции | 18 | 18 | 256) | 18 |
| б) тоже, для 2 секций | 22 | 22 | 256) | 22 |
| 38. Помещение для мытья и стерилизации столовой посуды (в отделениях, состоящих из боксов, помещение должно иметь выход наружу) | - | - | - | 10 |
| 39. Помещение для мытья кухонной посуды3) | - | - | 6 | 6 |
| 40. Столовая2) |  |  |  |  |
| а) в больницах восстановительного лечения, ортопедического и неврологического профиля | 2,5 на 1 посадочное место | - | - | - |
| б) в остальных больницах | 12 (на одно посадочное место) | 12 (на одно посадочное место) | 12 (на одно посадочное место) | - |
| 41. Помещение сортировки и временного хранения грязного белья | 6 | 6 | - | - |
| 42. Кладовые: |  |  |  |  |
| а) чистого белья | 4 | 4 | - | - |
| б) хранения мягкого инвентаря | 10 | 10 | - | - |
| в) временного хранения списанного инвентаря | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 43. Помещение для хранения каталок (допускается за счет местного расширения коридора) | 6 | 6 | - | - |
| 44. Комната для сушки верхней одежды и обуви больных | 15 | 15 | - | - |
| 45. Комната персонала | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 46. Кабина личной гигиены персонала | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 47. Уборная для персонала (со шлюзом и умывальником) | 3 | 3 | 3 | 3 |

Примечание: Поз. 30 (а, в, г) организуются только при совместном дневном пребывании матерей с детьми; поз. 30 (б) организуется как при совместном дневном, так и совместном круглосуточном пребывании матерей с детьми.

*_____________________

1) Состоит из 3-х отсеков.

2) Данное помещение может размещаться непосредственно в секции только при обосновании.

3) В буфетных предусматривается изолированный отсек для мытья посуды с установкой пятигнездной ванны.

4) Кроме боксированных отделений.

5) Используется также для совместного дневного пребывания детей с матерями.

6) С установкой оборудования для мытья и стерилизации столовой посуды. Площадь других буфетных по поз. 37, равная 18 или 22 м2, при размещении оборудования для стерилизации посуды должна быть также увеличена до 25 м2.

# АКУШЕРСКИЕ СТАЦИОНАРЫ

1. Стационарную акушерскую помощь населению оказывают в самостоятельных родильных домах или родильных отделениях, входящих в состав больниц или медико-санитарных частей по территориальному принципу.

2. В родильный дом (отделение) подлежат госпитализации беременные, роженицы и родильницы (в случае родов вне лечебно-профилактического учреждения).

3. Госпитализация беременных женщин, страдающих экстрагенитальными заболеваниями осуществляется в специализированных корпусах или в отделениях больниц по профилю патологии.

4. В состав самостоятельного родильного дома входят акушерские и гинекологические отделения, женская консультация, а также клинико-диагностическая лаборатория, рентгеновское отделение, отделение функциональной диагностики, центральное стерилизационное отделение, аптека, вспомогательные службы (пищеблок, прачечная, дезинфекционное отделение), служебно-бытовые помещения.

5. В случае, когда акушерско-гинекологические отделения входят в состав больницы, они обслуживаются соответственно больничными службами: клинико-диагностической лабораторией, рентгеновским отделением, отделением функциональной диагностики, центральным стерилизационным отделением и вспомогательными службами.

6: Гинекологическое отделение включается или не включается в структуру родильного дома в зависимости от задания на проектирование. При наличии в составе учреждения родовспоможения гинекологического отделения, оно должно размещаться изолированно в отдельном блоке или отсеке здания.

7. Расчетное количество коек в акушерских отделениях равно сумме коек отделения патологии беременности, послеродового физиологического и обсервационного, составляющих 100% коек без учета коек новорожденных.

8. Архитектурно-планировочные особенности проектирования акушерских отделений и роддомов состоят в четком разделении помещений на группы:

- помещений приема;

- родового физиологического отделения;

- послеродового физиологического отделения;

- обсервационного отделения;

- отделения патологии и беременности;

- помещений выписки.

9. Роженицы и беременные поступающие в акушерское отделение, делятся в фильтре на 2 потока. Один поток составляют роженицы и беременные направляющиеся в отделение патологии беременности и родовое физиологическое отделение, другой - в обсервационное отделение. При наличии гинекологического отделения для него предусматривается отдельный прием.

10. Родильницы c новорожденными из послеродового физиологического отделения и беременные из отделения патологии беременности составляют один поток выписывающихся другой поток составляют родильницы с новорожденными выписывающиеся из обсервационного отделения.

11. Пути движения беременных, рожениц и родильниц отделений физиологического и патологии беременности должны быть строго изолированы от путей движения рожениц и родильниц обсервационного отделения.

12. Наличие в проекте индивидуальных родовых в родовом физиологическом отделении определяется заданием на проектирование с учетом возможности обеспечения медицинским персоналом.

13. Для цикличности работы родового отделения помещения родового блока (предродовые, родовые, подготовительные персонала и малые операционные) должны быть разделены на секции.

14. Для соблюдения цикличности при заполнении палат послеродового физиологического, обсервационного отделений и отделения новорожденных предусматриваются, дополнительные «разгрузочные» или «резервные» палаты, составляющие 10% коечного фонда каждого отделения, в которые переводят матерей и новорожденных, задержанных в стационаре свыше 5-6 дней.

15. Послеродовое физиологическое отделение состоит из палат раздельного пребывания родильниц и новорожденных на 1-2 кровати и 1-2 кроватки и палат совместного пребывания родильниц и новорожденных на 1-2 кровати и 1-2 кроватки (в зависимости от задания на проектирование).

Совместное пребывание родильниц и новорожденных может предусматриваться только в послеродовом физиологическом отделении неспециализированного родильного дома (отделения).

16. Допускается размещать палаты новорожденных между палатами родильниц - так называемое приближенное расположение палат родильниц и новорожденных.

17. Выбор процентного количества послеродовых палате совместным пребыванием родильниц и новорожденных в послеродовом физиологическом отделении зависит от местных условий: для районов IV климатической зоны предлагается брать 40% палат с совместным пребыванием родильниц и новорожденных, для II-III климатических зон - 60%.

18. Перед входом в палатную секцию предусматривается шлюз с организованным самостоятельным воздушным режимом. Все палаты для женщин предусматриваются со шлюзом, уборной и душем (с гибким шлангом). На входе из секции в отсек палат новорожденных предусматривают шлюзы.

19. В акушерском отделении количество палат и коек послеродовых отделений ориентировочно должно соответствовать количеству палат и коек отделений новорожденных (если мать лежит в 1-коечной палате, то новорожденный ребенок лежит также в 1-коечной палате и т.д.).

20. Количество коек для недоношенных детей и детей, родившихся с родовой травмой, должно равняться 15% от количества коек послеродового отделения. Все палаты для недоношенных новорожденных оборудуются кювезами.

21. В послеродовом отделении наряду с постами дежурных медицинских сестер для здоровых новорожденных выделяется пост для недоношенных детей и детей, родившихся с родовой травмой.

22. Обсервационные отделения следует размещать или в отдельном отсеке здания, изолированно, т.к. над ними не должны располагаться физиологические отделения и отделения патологии беременности или над всеми отделениями.

23. Планировка отделения патологии беременности должна предусматривать возможность транспортировки беременных в родовое физиологическое отделение или обсервационное, через их приемные отделения, а также выход для беременных этого отделения на прогулки в изолированный двор акушерского отделения (стационара).

24. В акушерском стационаре в отделении патологии беременности необходимо предусматривать кабинет пренатальной диагностики.

При родовых отделениях следует предусматривать помещения гипербарической оксигенации для родильниц и новорожденных.

25. Гинекологическое отделение устраивается по типу хирургических отделений и имеет в своем составе: самостоятельное приемное отделение и выписку, палатное, отделение, операционный блок, палаты интенсивной терапии и послеоперационную палату, кабинеты электросветолечения, кабинеты для проведения внутриполостных процедур и т.д.

Гинекологическое отделение должно быть полностью изолировано от акушерских отделений.

26. Для акушерского отделения больниц рекомендуется следующий набор и площадь помещений (таблицы 6, 7, 8).

Таблица 6

Набор помещений акушерских отделений больниц

| Наименование отделения, палаты | Количество коек |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Отделение патологии беременности | 30% расчетного количества, коек акушерских отделений больниц (родильных домов)* |
| 2. Родовое физиологическое отделение: |  |
| а) индивидуальные родовые палаты с туалетом для новорожденного | 20% расчетного количества коек послеродового физиологического отделения, но не менее 2 палат* |
| или |  |
| б) родовые палаты (залы) на 1 и 2 койки | 8% расчетного количества коек послеродового физиологического отделения, но не менее 2 коек |
| в этом случае также предусматривать |  |
| - предродовые палаты | 12% расчетного количества коек послеродового физиологического отделения, но не менее 2 коек |
| в) палаты интенсивной терапии | 4% расчетного количества коек послеродового, физиологического отделения и отделения патологии беременности |
| г) послеоперационные палаты | 1 койка в акушерских отделениях больниц (родильных домов) расчетной вместимостью до 100 коек включительно 2 койки при расчетной вместимости более 100 коек |
| 3. Послеродовое физиологическое отделение для родильниц и новорожденных:' | 50% расчетного количества коек акушерских отделений больниц (родильных домов)* |
| а) послеродовые палаты с совместным, пребыванием родильниц и новорожденных | 40-60% расчетного количества коек в послеродовых палатах отделения |
| б) послеродовые палаты с раздельным содержанием родильниц и новорожденных | 40-60% расчетного количества коек в послеродовых палатах отделения |
| в) послеродовые палаты (резервные) | 10% расчетного количества коек в послеродовых палатах отделения |
| г) палаты новорожденных | 40-60% расчетного количества коек в послеродовых палатах отделения |
| д) палаты новорожденных (резервные) | 11% расчетного количества коек отделения (секции) новорожденных |
| 4. Обсервационное отделение: | 20% расчетного количества коек акушерских отделений больниц (родильных домов)* |
| а) индивидуальная родовая палата с туалетом новорожденного | не менее 10-15% расчетного количества послеродовых коек обсервационного отделения (включая родовой бокс) |
| б) родовой бокс | на 1 кровать и 1 кроватку (при приемном отделении) |
| в) послеродовые палаты | 20% расчетного количества коек акушерских отделений больниц (родильных домов) |
| г) послеродовые палаты (резервные) | 10% расчетного количества коек в послеродовых палатах отделения |
| д) палаты для новорожденных | 100% расчетного количества коек в послеродовых палатах отделения |
| е) палаты для новорожденных (резервные) | 11% расчетного количества коек отделения (секции) новорожденных |

Примечания:

1. * - % может быть изменен в соответствии с заданием на проектирование исходя из местных особенностей.

2. Расчетное количество коек в акушерских отделениях равно сумме коек, указанных в поз. 1, 3, 4«в».

3. Наличие в проекте индивидуальных родовых в родовом физиологическом отделении и послеродовых палат с совместным пребыванием родильниц и новорожденных определяется заданием на проектирование с учетом возможности обеспечения медицинским персоналом.

4. Количество коек для недоношенных детей с родовой травмой должно равняться 10-15% от количества коек послеродового отделения.

5. При количестве коек для новорожденных 60 и более в акушерских, физиологических отделениях больниц (родильных домов) следует предусмотреть отделение новорожденных.

Таблица 7.

Рекомендуемая минимальная площадь помещений родовых отделений

| № п/п | Наименование помещения | Площадь м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Индивидуальная родовая палата с туалетом новорожденного | 30 |
| 2. | Предродовая палата на 1 койку | 9 |
| 3. | Тоже, на 2 койки | 14 |
| 4. | Подготовительная персонала | 12 |
| 5. | Родовая палата на 1 кровать с туалетом для новорожденного | 24 |
| 6. | Родовая палата на 2 кровати с туалетом для новорожденного | 36 |
| 7. | Реанимационная для новорожденных | 16 |
| 8. | Палата интенсивной терапии | 13 м2 на койку |
| 9. | Помещение хранения крови и кровозаменителей и подготовки их к переливанию | 8 |
| 10. | Помещение (пост) акушерки | 6 |
| 11. | Стерилизационная (при отсутствии центрального стерилизационного отделения) | 10 |
| 12. | Малая операционная со шлюзом | 18+6 |
| 13. | Кладовая переносной аппаратуры | 10 |
| 14. | Кабинет заведующего отделением | 12 |
| 15. | Кабинет дежурного врача | 10 |
| 16. | Комната старшей акушерки | 10 |
| 17. | Комната сестры-хозяйки | 10 |
| 18. | Буфетная с оборудованием для мытья и стерилизации посуды | 25 |
| 19. | Помещения (следует отделить друг от друга перегородками на высоту помещения) |  |
|  | слив | 2 |
|  | мытья и дезинфекции суден, мытья и сушки клеенок | 4 |
|  | временного хранения грязного белья | 4 |
|  | кладовая предметов уборки помещений с трапом, краном и сушкой | 4 |
|  | временного хранения последов | 4 |
|  | приготовления и хранения дезсредств | 2 |
| 20. | Кладовая чистого белья | 4 |
| 21. | Помещение для разборки и мытья инструментов | 4 на каждую родовую, но не менее 10 |
| 22. | Материальная | 10 |
| 23. | Санитарный пропускник персонала следует размещать перед входом в отделение | 1 м2 на человека, но не менее 6 м2 |
| 24. | Кабина личной гигиены персонала | 3 |
| 25. | Комната персонала | 10 |
| 26. | Уборная персонала | 3 |
| 27. | Шлюз при входе в отделение | 12 |

Примечание.

1. Центральную стерилизационную суден площадью 18 м2 следует предусмотреть одну для всех палатных и родовых акушерских отделений в общей зоне.

Таблица 8.

Рекомендуемая минимальная площадь

помещений отделений акушерских стационаров

| № п/п | Наименование помещения | Площадь м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Палатная секция |  |
| 1. | Палата на 1 койку | 9 |
| 2. | Палата на 1 койку со шлюзом и уборной (9+3+2) | 14 |
| 3. | Палата на 1 койку и 1 кроватку со шлюзом и санитарным узлом (9+3+3+3) | 18 |
| 4. | Шлюз с приближенным санитарным узлом и душевой на две палаты (3+3+2) | 8 |
| 5. | Палата на 2 койки со шлюзом и уборной (14+3+2) | 19 |
| 6. | Палата на 2 койки для отделения патологии беременности | 20 |
| 7. | Палата на 2 койки и 2 кроватки со шлюзом и санитарным узлом (14+6+3+3) | 26 |
| 8. | Палата для новорожденных на 1 кроватку | 6 |
| 9. | Палата для новорожденных на 2 кроватки (6+3) | 9 |
| 10. | Палата для новорожденных на 2 кювеза | 12 |
| 11. | Изолятор на 1 кроватку со шлюзом | 9 |
| 12. | Реанимационная для новорожденных | 16 |
| 13. | Помещение для фототерапии новорожденных | 15 |
| 14. | Помещение (пост) дежурной медицинской сестры | 6 |
| 15. | Помещение (пост) дежурной медицинской сестры для новорожденных | 10 |
| 16. | Кабинет врача | 10 |
| 17. | Малая операционная для заменного переливания крови новорожденным: |  |
|  | малая операционная | 18 |
|  | предоперационная | 8 |
| 18. | Процедурная: |  |
|  | с гинекологическим креслом | 18 |
|  | без гинекологического кресла | 12 |
| 19. | Комната для хранения медикаментов и инструментария для процедур новорожденных | 8 |
| 20. | Комната для хранения и разведения вакцин БЦЖ | 8 |
| 21. | Буфетная с оборудованием для мытья и стерилизации посуды | 25 |
| 22. | Столовая (на 1 посадочное место) | 12 |
| 23. | Помещение для дезинфекции кювезов: |  |
|  | отсек для дезинфекции кювезов | 6 |
|  | отсек для хранения чистых кювезов | 8 |
| 24. | Клизменная | 8 |
| 25. | Уборная для женщин | 3 |
| 26. | Комната личной гигиены | 5 |
| 27. | Душевая | 3 |
| 28. | Помещение (следует отделить перегородками на высоту помещения): |  |
|  | - мытья и дезинфекции суден, мытья и сушки клеенок | 4 |
|  | - хранения предметов уборки с трапом, краном и сушкой | 4 |
|  | - временного хранения грязного белья | 4 |
|  | - хранения инвентаря | 2 |
|  | - приготовления и хранения дезрастворов | 2 |
| 29. | Кладовая чистого белья | 4 |
| 30. | Помещение дневного пребывания больных для отделения патологии беременности и послеродового физиологического отделения | 0,8 на одну койку |
| 31. | Место для каталок | 4 |
|  | Помещения, общие на отделение: |  |
| 32. | Кабинет заведующего | 12 |
| 33. | Комната старшей медсестры с местом для хранения медикаментов | 12 |
| 34. | Комната сестры-хозяйки | 10 |
| 35. | Помещения для (располагаются смежно): |  |
|  | - сбора нестерильной посуды и мойки ее | 9 |
|  | - стерилизация посуды и пастеризации грудного молока для послеродового физиологического отделения | 15 |
|  | - хранения и выдачи молока | 9 |
| 36. | Помещение для сцеживания грудного молока для послеродового физиологического отделения | 10 |
| 37. | Помещение хранения переносной физиотерапевтической аппаратуры | 12 |
| 38. | Комната персонала | 10 |
| 39. | Уборная персонала | 3 |
| 40. | Кабина личной гигиены персонала | 3 |
| 41. | Санитарный пропускник для персонала обсервационного отделения | 1 м2 на человека, но не менее 6 м2 |
| 42. | Кладовая для хранения мягкого инвентаря | 4 |

32. В помещениях санитарной обработки рожениц приемного отделения кабины уборной, душевой и слива следует предусматривать без дверей.

33. Санитарные помещения родового блока необходимо располагать в непосредственной близости от родовой, но не в составе его.

34. Помещения индивидуальной родовой палаты и родовых палат предусматриваются с оборудованием для туалета новорожденного.

35. Палаты интенсивной терапии, располагаемые в родовом отделении, для соблюдения полной тишины и защиты от резкого света, должны иметь шлюз и шторы на окнах. Реанимационная для новорожденных предусматривается в родовом отделении.

Малая операционная для заменного переливания крови новорожденным располагается в родовом отделении.

36. Помещение для фототерапии новорожденных располагается в отделении новорожденных и предназначено для проведения лечения новорожденных, больных желтухой.

Вакцинация новорожденных производится непосредственно в палате новорожденных. Вакцина хранится в холодильнике под замком в помещении для хранения и разведения вакцины БЦЖ.

37. Палаты новорожденных должны быть отделены друг от друга и от коридоров остекленными перегородками, что обеспечивает хорошую изоляцию и дает возможность дежурной медсестре наблюдать за новорожденными.

38. В отделении (секции) недоношенных и травмированных новорожденных предусматривается отсек на 8 кроваток (соответственно посту медицинской сестры). В отсеке перед входом в палаты предусматривается помещение шириной не менее 2 м, а также пост дежурной медицинской сестры, площадью 10 м2.

39. Сестринские посты отделений новорожденных крупных акушерских стационаров должны быть изолированы друг от друга и максимально удалены от санитарных комнат и буфетной.

40. При приближенном расположении палат родильниц и новорожденных между двумя материнскими палатами на 1 койку размещается палата новорожденных на 2 койки. Палаты совместного пребывания родильниц и новорожденных предусматриваются в послеродовом физиологическом отделении неспециализированного родовспомогательного учреждения.

41. В послеродовом физиологическом, отделении помещения по заготовке молока располагаются смежно, и состоят из помещений:

- сбора нестерильной посуды и мойки ее;

- стерилизации посуды и пастеризации грудного молока для послеродового физиологического отделения;

- хранения и выдачи молока.

В обсервационном отделении эти помещения представляются в следующем составе:

- сбора нестерильной посуды и мойки ее;

- хранения и выдачи молока.

Помещение для сцеживания грудного молока предусматривается только для послеродового физиологического отделения.

42. Родовой бокс обсервационного отделения, предусматриваемый для женщин с такими например заболеваниями как сифилис, туберкулез и т.д., должен иметь наружный вход через тамбур и вход из обсервационного отделения из коридора через шлюз (с умывальником в шлюзе).

43. В отделении патологии беременности допускается приближенное расположение санитарных узлов (на 2 палаты 1 санитарный узел со шлюзом, душ предусматривается с гибким шлангом).

44. Столовая и помещение дневного пребывания предусматриваются в отделении патологии беременности и послеродовом физиологическом отделении. В отделении патологии беременности для организации прогулок, предусматривается вестибюль с гардеробной, имеющий самостоятельный выход. Для отделения патологии беременности необходимо иметь помещения электросветолечения.

45. Интерьер помещения ожидания выписывающихся родильниц новорожденными должен отразить торжественность момента встречи. Помещения выписки и ожидания должны располагаться смежно с вестибюлем для посетителей.

46. Бактерицидными облучателями оборудуются приемно-смотровые помещения предродовые палаты, родовые, операционные, все палаты, санитарные помещения, шлюзы при входе в отделения.

47. Помещение для хранения, разборки, упаковки (для транспортировки в прачечную) грязного белья предусматривается одно на акушерский стационар (без обсервационного отделения), другое - на обсервационное отделение. Это помещение должно быть облицовано кафелем.

# ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК

1. Операционный блок - структурное подразделение больницы состоящее из операционных и комплекса вспомогательных и обеспечивающих помещений, предназначенное для проведения хирургических операций.

2. Все Операционные блоки делятся на общепрофильные и специализированные (травматологические, кардиохирургические, ожоговые, нейрохирургические и др.).

3. В состав помещений как общепрофильных, так и специализированных оперблоков входят септические и асептические отделения (операционные с вспомогательными и служебными помещениями). При этом вспомогательные помещения оперблока предусматриваются отдельно для асептической операционной и отдельно для септической операционной.

4. При создании специализированных оперблоков могут быть случаи, когда в оперблоке имеются только асептические отделения (нейрохирургия, кардиохирургия и др.).

По признаку наличия одного отделения (асептического) или двух (асептического и септического) оперблоки делятся на асептические и комбинированные.

5. Количество операционных в оперблоке зависит от структуры, величины и профиля хирургических отделений, хирургической активности, сложности и длительности операций, времени пребывания оперированного больного на больничной койке, количество операционных дней и др.

Количество операционных в центральных районных и межрайонных больницах в сельской местности и городских районных больницах следует принимать 1 операционная на каждые 30 коек хирургического профиля и на 25 коек в больницах скорой медицинской помощи. В специализированные отделения хирургического профиля при расчете числа операционные необходимо учитывать профиль-отделений. Количество операционных в областных и клинических больницах определяется в каждом конкретном случае заданием на проектирование.

6. Операционные следует проектировать на 1 операционный стол.

7. Количество операционных столов и типы операционных в специализированном операционном блоке зависят от типа и мощности структурных подразделений больничных учреждений и определяются заданием на проектирование.

8. Количество операционных в септическом отделении операционного блока принимается в зависимости от местных условий (числа коек с гнойной патологией). В операционных блоках общепрофильных больниц примерное соотношение септических и асептических операционных должно быть 1:3, но не менее одной септической операционной на оперблок.

9. При количестве операционных свыше 6 рекомендуется предусматривать диспетчерский пост.

10. В основу архитектурно-планировочного решения операционного блока положено деление на непроходные асептическое и септическое отделения, рациональное зонирование внутренних помещений и пространства в соответствии с функциональным разделением его помещений на следующие, зоны:

стерильная зона, включающая помещение операционных.

Зона строгого режима:

- группа помещений подготовки персонала к операции, состоящая из предоперационных и гардеробных персонала для специальной и рабочей одежды;

- группа помещений подготовки больного к операции, состоящая из помещений подготовки больного к операции или наркозной;

- группа помещений для размещения аппаратуры и оборудования предназначенного для обеспечения жизнедеятельности больных и состоящая из помещений аппарата искусственного кровообращения и аппарата для гипотермии;

- группа помещений послеоперационных палат, состоящих из собственно палат и помещений (пост) дежурной медицинской сестры;

- группа вспомогательных помещений, включающая шлюз при входе в операционную (при отсутствии наркозной).

Зона ограниченного режима:

- группа помещений для диагностических исследований;

- группа помещений для подготовки к операции инструментов и оборудования, включая стерилизационную или центральную достерилизационную оперблока, инструментально-материальную, помещение разборки и мытья инструментов, дезинфекции наркозно-дыхательной аппаратуры;

- группа помещений персонала, включат кабинет хирургов, протокольную, кабинет врача-анестезиолога, комнату медицинских сестер-анестезистов и комнату младшего персонала;

- группа вспомогательных помещений, включая шлюзы при входе в септическое и асептическое отделения, комнату центрального пульта мониторной системы для слежения за состоянием больного, гипсовую, помещения для обслуживания послеоперационных палат (мытья и дезинфекции суден, мытья и сушки клеенок и пр.)

- группа складских помещений, включающая помещение для хранения крови, помещение для хранения передвижного рентгеновского аппарата и фотолабораторию, кладовую наркозно-дыхательной аппаратуры, помещение приготовления дезрастворов и хранения дезсредств, помещение временного хранения каталок.

Зона общебольничного режима:

- группа помещений персонала, включающая кабинет заведующего отделением, комнату старшей медицинской сестры, комнату личной гигиены персонала с душем;

- группа складских помещений, включающая кладовую предметов уборки, кладовую для хранения гипса.

11. Количество коек в послеоперационных палатах следует предусматривать по норме две койки на одну операционную. При наличии отделений анестезиологии и реанимации, реанимации и интенсивной терапии, послеоперационные палаты не предусматриваются, а их количество учитывается в коечности отделения анестезиологии и реанимации.

12. При отсутствии централизованного кондиционирования следует предусматривать помещения для местных кондиционеров, площадь которых определяется расстановкой оборудования.

13. Наиболее рациональным является размещение операционного блока в составе обособленного лечебно-диагностического корпуса, непосредственно примыкающего к палатному корпусу или соединяемому с ним утепленными переходами. Допускается размещение оперблока на верхнем этаже палатного корпуса.

Операционную для срочных операций при приемном отделении следует планировать в крупных больницах и больницах скорой медицинской помощи.

Для проведения операций по скорой помощи в многопрофильных больницах следует предусматривать дополнительные дежурные операционные.

14. Послеоперационные палаты рекомендуется размещать в отдельном изолированном отсеке при операционном блоке или в составе отделения анестезиологии и реанимации, или изолированно в составе палатного хирургического отделения.

15. Состав помещений операционных блоков, их мощность зависят от типа и коечности больничного учреждения, мощности и структуры его подразделений.

Площадь помещений операционного блока рекомендуется принимать по табл. 9.

Таблица 9.

Рекомендуемые минимальные площади помещений операционного блока

| Помещения | Площадь м2 | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| А. Стерильная зона |  |  |
| Операционные |  |  |
| 1. Общехирургического профиля | 36 |  |
| 2. Для проведения ортопедотравматологических, нейрохирургических операций и операций с использованием лазерной аппаратуры | 42 |  |
| 3. Для проведения операций на сердце и сосудах | 48 |  |
| Б. Зона строгого режима |  |  |
| Помещения подготовки персонала к операции |  |  |
| 4. Предоперационные |  | Непосредственно сблокированы с операционной |
| а) для одной общепрофильной операционной | 15 |  |
| б) для двух общепрофильных операционных | 24 |  |
| в) для одной специализированной операционной | 24 | Операции на сердце и сосудах, нейрохирургические, скорой помощи и ожоговые |
| Санитарный пропускник персонала с отсеком для специальной (стерильной) и рабочей общебольничной одежды и душевым отсеком. По расстановке оборудования, не менее 9+9 (для мужчин и женщин, из 2-х отсеков каждый). |  | Предусматривается на проходе из общих помещений отделения в лечебную зону. Оборудуется двойными шкафчиками |
| 6. Уборная для персонала | 3 | Располагается до санитарного пропускника |
| 7. Кабина личной гигиены персонала | 3 | Располагается до санитарного пропускника или в санитарном пропускнике |
| Помещения подготовки больного к операции |  |  |
| 8. Помещение подготовки больного к операции (наркозная)*) | 18 | Непосредственно сблокировано с операционной |
| Помещения для размещения аппаратуры и оборудования по обеспечению жизнедеятельности больного |  |  |
| 9. Помещение аппарата искусственного кровообращения: |  |  |
| а) моечная | 18 |  |
| б) монтажная | 18 |  |
| в) хранение стерильных аппаратов | 18 |  |
| 10. Помещение гипотермии | 15 |  |
| В. Зона ограниченного режима |  |  |
| Помещение для диагностических исследований |  |  |
| 11. Лаборатория срочных анализов (для септического и асептического отделений) | 18 | Только, в больницах скорой помощи |
| Помещение для подготовки к операции инструментов и оборудования |  |  |
| 12. Стерилизационная для экстренной стерилизации: |  |  |
| а) для одной операционной | 10 |  |
| б) для двух и более операционных | 15 |  |
| 13. Инструментально-материальная | 4 на каждую операционную, но не менее 10 |  |
| 14. Помещение разборки и мытья инструментов |  |  |
| - до четырех операционных | 10 |  |
| - свыше четырех операционных | 10+10 |  |
| 15. Моечная наркозно-дыхательной аппаратуры | 10 |  |
| 16. Дезинфекционная наркозно-дыхательной аппаратуры | 18 |  |
| Помещения персонала |  |  |
| 17. Кабинет хирургов | 12 | При количестве врачей 5 и более площадь следует увеличивать на 4 м2 на каждого врача сверх четырех |
| 18. Протокольная | 15 | При наличии более 4-х операционных |
| 19. Кабинет врача анестезиолога | 12 | В стационарах без отделения анестезиологии и реанимации |
| 20. Комната медицинских сестер | 10 | При количестве медицинских сестер 4 или более площадь cлeдуeт увеличивать на каждую медицинскую сестру на 3 м2 сверх трех |
| 21. Комната медицинских сестер-анестезисток | 10 | Тоже |
| 22. Комната младшего персонала | 8 |  |
| Вспомогательные помещения |  |  |
| 23. Шлюз при входе: |  |  |
| а) в септическое отделение | 12 |  |
| б) в асептическое | 12 |  |
| 24. Комната центрального пульта мониторной системы слежения за состоянием больного (аппаратная)**) | 12 | Допускается изменение площади в зависимости от габаритов применяемого оборудования |
| 25. Гипсовая (располагается в непосредственной близости от операционного блока) | 22 | Организуется при проведении травматологических и ортопедических операций |
| Складские помещения |  |  |
| 26. Помещение для хранения и подготовки крови к переливанию | 10 |  |
| 27. Помещение для хранения передвижного рентгеновского аппарата и фотолаборатории (10+8) | 18. |  |
| 28. Кладовая переносной аппаратуры | 12 |  |
| 29. Кладовая наркозно-дыхательной аппаратуры | 10 |  |
| 30. Помещение приготовления дезрастворов и хранения дезсредств | 4 | Принимается при наличии 4 и более операционных |
| 31. Помещение временного хранения каталок | 2 на одну операционную | Допускается размещать в коридоре (в расширенной его части) |
| Г. Зона общебольничного режима |  |  |
| Помещение персонала |  |  |
| 32. Кабинет заведующего отделением | 12 | Для септического и асептического отделений |
| 33. Комната старшей медицинской сестры | 10 | Для септического и асептического отделений |
| 34. Комната психоэмоциональной разгрузки персонала | 24 | В случае расположения оперблоков в непосредственной близости от отделения реанимации предусматривается одно помещение. В этом случае площадь помещения определяется заданием на проектирование |
| 35. Послеоперационные палаты | 13 на одну койку | Послеоперационные палаты со вспомогательными помещениями должны предусматриваться вне операционного блока. Могут размещаться в составе отделения анестезиологии и реанимации или отделения реанимации и интенсивной терапии. |
| 36. Помещения для послеоперационных палат: |  | Следует отделять друг от друга перегородками высотой 16 м |
| а) мытья и дезинфекции суден, мытья и сушки клеенок | 8 |  |
| б) кладовая предметов уборки помещений с сушкой, трапом и краном | 4 |  |
| в) сортировки и временного хранения грязного белья | 4 |  |
| 37. Помещение (пост) дежурной медицинской сестры | 6 |  |
| 38. Помещение диспетчерского поста | 16 |  |
| Складские помещения |  |  |
| 39. Кладовая предметов уборки с сушкой, трапом и краном | 4 | Раздельно для септического и асептического отделений |
| 40. Помещение разборки и временного хранения грязного белья и отходов при операции | 6 |  |
| 41. Кладовая чистого белья | 6 | Раздельно для септического и асептического отделений |
| 42. Кладовая для хранения гипса | 6 | Организуется при проведении травматологических и ортопедических операций, размещаются при гипсовой операционной |
| 43. Кладовая хранения гипсовых бинтов | 6 |  |

* ) Допускается устройство вместо наркозной шлюза площадью 12 м2.

**) Размещается смежно с операционной. Организуется преимущественно при операционной кардиохирургии.

# ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ, РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

1. Отделения анестезиологии и реанимации, реанимации и интенсивной терапии являются структурными подразделениями стационара.

2. Основными задачами отделения анестезиологии - реанимации (АР) многопрофильных больниц являются: осуществление комплекса мероприятий по подготовке и проведению обезболивания при операциях, родах, специальных диагностических и лечебных процедурах, уход за больными в ближайшее послеоперационное время; осуществление комплекса мероприятий по реанимации и интенсивной терапии больным палатных отделений с расстройством функций жизненно важных органов до стабилизации их деятельности; повышение уровня теоретических знаний и обучение медицинского персонала учреждения практическим навыкам в области реанимации.

3. Основными задачами отделения реанимации и интенсивной тepaпии (РиИТ) являются проведение как экстренных, так и длительных реанимационных мероприятий у больных с остро возникшими терминальными состояниями, вызванными разными причинами. В эти отделения поступают, минуя приемный покой, больные, доставленные машиной скорой помощи, а также переводятся тяжелобольные из других стационаров, где нерационально организовывать собственные отделения реанимации.

По характеру контингента больных, получающих помощь, отделения делятся: на отделения для оказания помощи больным, поступившим в больницы (внутрибольничные отделения); для оказания помощи пострадавшим, поступившим с улицы, для оказания помощи тяжелобольным, поступившим из больницы и с улицы (смешанное отделение).

4. Отделения анестезиологии и реанимации, реанимации и интенсивной терапии организуются в составе многопрофильных больниц на 500 коек и более при наличии не менее 70-100 коек хирургического профиля, а в детских больницах при наличии 300 коек и не менее 50 коек хирургического профиля, Количество коек в отделении не превышает 25.

5. Отделение реанимации и интенсивной терапии можно организовать в городах с населением 500 тыс. человек и больше в составе крупных многопрофильных больниц (при наличии 800 коек и более во взрослых и 400 коек и более в детских больницах).

6. При наличии в лечебном учреждении отделения гнойной хирургии, в составе крупных отделений анестезиологии и реанимации следует выделять отдельным непроходной палатный блок, а в составе малых отделений - палаты со шлюзом для больных с гнойной инфекцией.

7. Лестницы, лифты и подъемники, выходящие в отделение, следует оборудовать шлюзом с самостоятельной вытяжкой.

8. Местонахождение отделения в больнице, зависит от категории больницы и профиля заболевания больных, которым будет оказываться медицинская помощь. Внутрибольничные отделения, располагаются ближе к основному потоку больных, поступающих из отделений стационара. Отделения, предназначенные для оказания помощи пострадавшим с улицы, располагаются при приемных отделениях больницы или максимально приближены к ним.

В случае преобладания внутрибольничных потоков тяжелобольных возможно его расположение ближе к операционному блоку при условии удобной транспортировки больных с улицы.

При организации комбинированного отделения одна его часть располагается при приемном отделении, а вторая - приближена к внутрибольничным потокам тяжелобольных.

9. Состав помещений отделений анестезиологии и реанимации, реанимации и интенсивной терапии зависит от типа и мощности больничного учреждения и структуры его подразделений.

Площадь помещений отделений анестезиологии и реанимации, реанимации и интенсивной терапии рекомендуется принимать по таблице 10.

Таблица 10.

Рекомендуемая минимальная площадь помещений отделений анестезиологии и реанимации, реанимации и интенсивной терапии

| Помещения | Площадь м2 | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| А. Лечебная зона |  |  |
| Лечебные помещения |  |  |
| 1 Реанимационный зал |  |  |
| а) для общепрофильных больниц | 36 |  |
| б) для больниц скорой медицинской помощи и клинических | 48 |  |
| 2. Предреанимационная |  |  |
| а) на 1 зал | 18 |  |
| б) на 2 зала | 27 |  |
| 3. Палата интенсивной терапии |  | Со сливом 2 м2 и шлюзом 2 м3 для каждой палаты |
| а) общего назначения | 13 на одну койку |  |
| б) для ожоговых больных | 18 на одну койку | Со шлюзом 2 м2 для каждой палаты |
| 4. Помещение (пост) дежурной медицинской сестры | 6 | 1 на три койки интенсивной терапии |
| 5. Изолятор |  | Оснащается функциональной (травматологической) кроватью |
| а) палата | 13 | При оснащении функциональной (травматологической) кроватью площадь - 18 м2. |
| б) пост медицинской сестры | 6 |  |
| в) слив | 2 |  |
| г) шлюз | 3 |  |
| 6. Помещение приготовления растворов для внутренних вливаний | 12 |  |
| 7. Перевязочная с ванной и подъемником | 30 | Для ожоговых больных |
| 8. Помещения гемосорбции: |  |  |
| а) процедурная гемосорбции | 24 |  |
| б) подготовка больного | 15 |  |
| в) кладовая аппаратуры | 6 |  |
| 9. Помещение для аэротерапевтического лечения (со шлюзом) |  | Для ожоговых больных |
| а) процедурная на 1 койку | 24 |  |
| б) компрессорная | 3 | Допускается корректировка площади в зависимости от расстановки оборудования |
| Помещение для размещения аппаратуры и оборудования по обеспечению жизнедеятельности больных |  |  |
| 10. Комната центрального пульта мониторной системы слежения за состоянием больных | 12 | Предусматривается изменение площади в зависимости от габаритов применяемого оборудования и количества обслуживаемых коек |
| Помещения персонала |  |  |
| 11. Кабинет врача анестезиолога-реаниматолога | 12 | На каждого врача сверх 3 предусматривать дополнительно 4 м2 |
| Складские помещения |  |  |
| 12. Помещения хранения наркозно-дыхательной, эндоскопической и др. аппаратуры | 18 |  |
| 13. Помещение для хранения неподвижного рентгеновского аппарата с (фотолабораторией) | 10+6 |  |
| 14. Кладовая хранения запаса медикаментов | 8 | Предусматривать при комнате старшей медицинской сестры (с отдельным входом из комнаты сестры) |
| 15. Кладовая предметов уборки | 3 | Может предусматриваться шкаф |
| 16. Кладовая чистого белья |  | Размеры кладовой определяются расчетом |
| Вспомогательные помещения |  |  |
| 17. Дезинсекционная наркозно-дыхательной аппаратуры | 18 | Допускается общая для оперблока и отделения анестезиологии - реанимации. Площадь может корректироваться расстановкой оборудования |
| 18. Санитарный пропускник персонала с отсеком для специальной (стерильной) и рабочей (обще- больничной) одежды и душевым отсеком | По расстановке оборудования не менее 9+9 (для мужчин и женщин, из 2-х отсеков каждый) | Предусматривается на входе в отделение на 100% персонала, раздельно женщин и мужчин. Оборудуется двойными шкафчиками |
| Б. Зона общих помещений отделения |  |  |
| Диагностические помещения |  |  |
| Лаборатория срочных анализов: |  |  |
| - лаборантская | 10 |  |
| - моечная-центрифужная | 12 |  |
| - материальная | 4 |  |
| - комната дежурного лаборанта | 10 |  |
| Помещения персонала |  |  |
| 20. Кабинет заведующего отделением | 12 |  |
| 21. Комната старшей медицинской сестры | 10 |  |
| 22. Комната сестры-хозяйки | 10 |  |
| 23. Комната младшего персонала | 8 |  |
| 24. Комната медицинских сестер | 10 | При количестве медицинских сестер 4 и более площадь следует увеличивать на 3 м2 на каждую медицинскую сестру сверх трех |
| 25. Комната инженерно-технического персонала | 10 |  |
| 26. Комната психологической и психоэмоциональной разгрузки | 24 | В случае расположения отделения реанимации в непосредственной близости с оперблоком предусматривается одно помещение. В этом случае площадь помещения определяется заданием на проектирование |
| Складские помещения |  |  |
| 27. Помещение для хранения крови (банк крови) | 18 | Предусматривается в больницах скорой медицинской помощи, гематологических и ожоговых центрах |
| 28. Помещения: | 8 |  |
| а) мытья и дезинфекции суден, мытья и сушки клеенок |  | Следует отделять друг от друга на высоту помещения |
| б) сортировки и временного хранения грязного белья | 4 |  |
| 29. Помещение для обменного фонда каталок | 2 м2 на 1 койку в отделении | Допускается размещать в расширении коридора |
| 30. Кладовая мягкого инвентаря | 9 |  |
| 31. Помещение временного хранения трупов | 12 | Размещать вне отделения |
| Вспомогательные помещения |  |  |
| 32. Шлюз при входе в отделение | 12 |  |
| 33. Стерилизационная | 12 | Наличие помещения уточняется заданием на проектирование |
| 34. Буфетная | 24 | С оборудованием для мытья и стерилизации посуды, располагаемых между чистой и грязной зонами |
| 35. Кабина личной гигиены женщин | 3 |  |
| 36. Уборная персонала (3+3) | 6 | .Допускается увеличение числа уборных по расчету |
| В. Помещения при приемном отделении |  |  |
| 37. Ожидальная | 10 |  |
| 38. Помещение временного хранения вещей больных | 6 |  |
| 39. Предреанимационная | 18 |  |
| 40. Реанимационная | 36 |  |
| 41. Шлюз при входе | 2 |  |